Ogłoszenie o przetargu

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

21-003 Elizówka, ul. Szafranowa 6,

e-mail: info@elizowka.pl

ogłasza postępowanie przetargowe dotyczące

Wykonania dostawy i montażu filtrów w dwóch wykonanych otworach studziennych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zgodnie z projektem robót geologicznych na wykonanie dwóch otworów studziennych ujmujących wody podziemne z utworów kredowych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S. A. w Elizówce (działka nr 100/98) Projekt w załączaniu. Studnie będą wykorzystywane do celów pożarowych i bytowych.

Opis przedmiotu zamówienia

- Montaż filtra z PVC z rur spełniających normy PN-G-02323 i posiadających atest higieniczny. Wykonanie zabudowy otworów studziennych filtrem wykonanym z rur PVC o następujących wymiarach:

- rura podfiltrowa DN 300 – dł. 2,0 m,

- filtr szczelinowy DN 300 – dł. 25,0 m,

- rura nadfiltrowa DN 350 – dł. 53,0 m (wyprowadzona do powierzchni terenu),

zgodnie z projektem PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie dwóch otworów studziennych ujmujących wody podziemne z utworów kredowych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S. A. w Elizówce (działka nr 100/98) Projekt w załączaniu. Studnie będą wykorzystywane do celów pożarowych i bytowych.

- Wykonanie pompowania pomiarowego dla dwóch otworów studziennych.

- Wykonanie badania jakościowego wody dwóch otworów studziennych.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych ani możliwości składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu robót o podobnym charakterze i złożoności,

dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym.

Materiały przetargowe: specyfikacja warunków zamówienia, projekt robót geologicznych, do pobrania na stronie Spółki pod ogłoszeniem o przedmiotowym przetargu.

Termin i miejsce składania ofert: 20 sierpnia 2026 roku do godz. 12:00                          w sekretariacie Spółki adres jw. wyłącznie w formie pisemnej.

Otwarcie ofert nastąpi 20 sierpnia 2026 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego z udziałem upoważnionych przedstawicieli oferentów. Informacji w sprawach przetargu

udzielać będzie

Dominik Filipiak  tel. 608 883 883, e-mail: dominik.filipiak@elizowka.pl

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja warunków zamówienia

w postepowaniu przetargowym

Wykonanie dostawy i montażu filtrów w dwóch wykonanych otworach studziennych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zgodnie z projektem robót geologicznych na wykonanie dwóch otworów studziennych ujmujących wody podziemne z utworów kredowych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S. A. w Elizówce (działka nr 100/98) Projekt w załączaniu. Studnie będą wykorzystywane do celów pożarowych i bytowych.

Zamawiający: 	Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

Elizówka ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn

tel: 81 756-39-30

e-mail: info@elizowka.pl

strona internetowa: www.elizowka.pl

- Określenie i opis przedmiotu zamówienia.

Wykonanie dostawy i montażu filtrów w dwóch wykonanych otworach studziennych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zgodnie z projektem robót geologicznych na wykonanie dwóch otworów studziennych ujmujących wody podziemne z utworów kredowych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S. A. w Elizówce (działka nr 100/98) Projekt w załączaniu. Studnie będą wykorzystywane do celów pożarowych i bytowych.

- Zakres przedmiotu zamówienia.

- Montaż filtra z PVC z rur spełniających normy PN-G-02323 i posiadających atest higieniczny. Wykonanie zabudowy otworów studziennych filtrem wykonanym z rur PVC o następujących wymiarach:

  - rura podfiltrowa DN 300 – dł. 2,0 m,

  - filtr szczelinowy DN 300 – dł. 25,0 m,

  - rura nadfiltrowa DN 350 – dł. 53,0 m (wyprowadzona do powierzchni terenu),

zgodnie z projektem PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie dwóch otworów studziennych ujmujących wody podziemne z utworów kredowych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S. A. w Elizówce (działka nr 100/98) Projekt w załączaniu. Studnie będą wykorzystywane do celów pożarowych i bytowych.

- Wykonanie pompowania pomiarowego dla dwóch otworów studziennych.

- Wykonanie badania jakościowego wody dwóch otworów studziennych.

- Termin wykonania przedmiotu umowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę - 30 dni od daty podpisania umowy.

IV.  Postanowienia wstępne.

- Przystępujący do przetargu Oferent akceptuje wszystkie warunki zamieszczone w niniejszej specyfikacji oraz w materiałach przetargowych, jako wyłączną podstawę przetargu. Przetarg jest otwarty dla wszystkich Oferentów, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo w przetargu, w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na zasadzie równoprawności; Oferent nie może być jednak powiązany w jakikolwiek sposób z Firmą, która wykonała projekt na rzecz Zamawiającego.

- Od uczestników przetargu oczekuje się dokładnego zapoznania z dokumentami przetargowymi i złożenia wymaganych w nich informacji. Złożenie oferty, która nie będzie zawierać wymaganych informacji i dokumentów (przy dopuszczonej niniejszą specyfikacją możliwości ich uzupełnienia), skutkować będzie jej odrzuceniem.

- Umowa z wybranym Oferentem zostanie zawarta zgodnie z treścią wybranej oferty oraz projektem robót geologicznych na wykonanie dwóch otworów studziennych w granicach działki nr ewid. 100/98, zgodnie z dokumentacją geologiczną „Projekt robót geologicznych na wykonanie dwóch otworów studziennych ujmujących wody podziemne z utworów kredowych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce (działka nr 100/98)” wykonanym przez Elżbietę Hałas – Kogut upr. Geol. Nr: v – 1163, opracowanie projektowe z listopada 2024 roku.

- Realizacja przedmiotu zamówienia uwzględnia wymagania zawarte w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w/w umowie.

- Potencjalny Oferent może uzyskać dodatkowe wyjaśnienia dotyczące dokumentów przetargowych, po uprzednim zwróceniu się w tej sprawie na piśmie do Zamawiającego, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. Kopie odpowiedzi Zamawiającego zostaną umieszczone na stronie www.elizowka.pl w zakładce przetargi pod ogłoszeniem dotyczącym przedmiotowego przetargu.

- Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może dokonać zmian i uzupełnień w dokumentach przetargowych, zamieszczając stosowną informację na stronie www.elizowka.pl pod ogłoszeniem przetargowym dotyczącym przedmiotowego przetargu.

- Złożenie więcej niż jednej oferty przez Oferenta spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez niego ofert.

- Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści 
po upływie terminu składania ofert.

- Jakiekolwiek działania ze strony któregokolwiek Oferenta mogące wpłynąć na proces rozpatrywania ofert mogą spowodować odrzucenie jego oferty.

- Możliwa jest wizja lokalna terenu i jego otoczenia na koszt i ryzyko Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu terminu (informacji w tej sprawie udzielać będzie

- Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V.  Opis i sposób przygotowania oferty.

  - Oferta zostanie sporządzona na druku „OFERTA” stanowiącym Załącznik nr 2 
do niniejszej specyfikacji.

  - Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i spełniać wszystkie wymagane warunki zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych lub niespełniających wszystkich wymaganych warunków.

  - Cena oferty zawierać będzie podatki i wszystkie opłaty obowiązujące na 28 dni przed ostatecznym terminem składania ofert i będzie podana jako cena netto i cena brutto. Pozycje przedmiaru nie wypełnione w kosztorysie ofertowym nie będą przez Zamawiającego opłacone. Stawki i ceny jednostkowe oraz ogólna wartość oferty zostaną podana w złotych polskich. Układ tabel i numeracja poszczególnych pozycji zgodna z przedmiarem robót.

  - Oferenci dostarczą Zamawiającemu informacje dotyczące zdolności Oferenta do zrealizowania zamówienia. W szczególności wymaga się od Oferenta przedstawienia wiarygodnych danych dotyczących zrealizowanych robót budowlanych w zakresie wykonanych otworów studziennych ujmujących wody podziemne.

  - Oferent załączy do swojej oferty oryginały wszystkich wymaganych dokumentów. 
W przypadku, gdyby Oferent jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu, kopia 
ta powinna być potwierdzona przez organ reprezentujący Oferenta.

  - Każdy Oferent przedstawia ofertę opracowaną zgodnie z informacjami podanymi 
w niniejszych dokumentach. Oferta powinna być jednoznacznie sformułowana.

  - Druk „OFERTA” musi być podpisany, a wszystkie pozostałe strony oferty – w tym załączniki – parafowane przez upoważnioną osobę lub przedstawiciela danego Oferenta.

  - Wszystkie miejsca, w których Oferent naniesie zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Oferent powinien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego, na adres Elizówka, ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: „Przetarg nieograniczony „Wykonanie dwóch otworów studziennych ujmujących wody podziemne z utworów kredowych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce, działka 100/98, gm. Niemce, powiat Lubelski, woj. Lubelskie zgodnie z projektem robót geologicznych” Nie otwierać przed dniem 20 sierpnia 2026, godz. 12.15”.

  - Oferty powinny być sporządzone w języku polskim i wycenione w polskiej walucie.

VI.  Termin składania ofert.

- Oferty można składać osobiście lub listownie w siedzibie Zamawiającego, tj.: Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce, adres Elizówka ul Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn.

- Termin składania ofert upływa dnia 20 sierpnia 2026 r. o godz. 12.00. Oferty otrzymane po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

VII.  Zawartość oferty.

Oferta składana przez uczestnika przetargu powinna w całości odpowiadać wymaganiom przetargowym i zawierać:

- Podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Oferenta, tj.:

- oznaczenie firmy, siedziba, prawna forma działania,

- należycie sporządzone pełnomocnictwo do sporządzenia, przedstawienia oferty i zawarcia umowy dla osób podpisujących ofertę, jeżeli nie jest to osoba wymieniona w rejestrze.

- Cenę wykonania przedmiotu umowy w kwocie netto i brutto obliczoną na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru robót.

- Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie dołączonego przedmiaru robót

- Zestawienie materiałów planowanych do wykorzystania w ramach realizacji przedmiotu umowy obejmujących dane techniczne.

- Informację o dotychczas zrealizowanych przez Oferenta robotach o podobnym charakterze. Zamawiający wymaga podania przez oferenta co najmniej 5 realizacji robót o podobnym charakterze w ciągu ostatnich 4 lat (2022, 2023, 2024, 2025). W przypadku nieprzedstawienia przez Oferenta wymaganej ilości robót o podobnym charakterze złożona oferta zostanie z postępowania odrzucona.

- Parafowany wzór projektu umowy

- Polisę odpowiedzialności cywilnej.

VIII.  Ważność ofert.

Zamawiający będzie rozpatrywać tylko oferty ważne (nie odrzucone). Aby oferta została uznana za ważną musi spełniać następujące warunki:

- Oferta musi być złożona na piśmie w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji, wraz z wymaganymi załącznikami.

- Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert.

- Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub należycie upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

- Oferta nie może naruszać zasad uczciwej konkurencji.

- Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w niniejszej specyfikacji.

- Oferta nie może posiadać oczywistych omyłek, a w razie ich wystąpienia, w zakresie wycenionego kosztorysu – następuje ich poprawienie przez Zamawiającego, jeżeli w ofercie Oferent wyraził na to zgodę.

- Zasady poprawiania przez Zamawiającego oczywistych omyłek są następujące:

- W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar zawartych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej i liczby jednostek miar przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

- W przypadku sumowania cen za poszczególne pozycje kosztorysu ofertowego, jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

- Zamawiający poprawiając omyłki, o których mowa powyżej, uwzględnia konsekwencje finansowe dokonanych poprawek.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Oferenta wymaganego doświadczenia dotyczącego wykonania ilości robót o podobnym charakterze złożona oferta zostanie z postępowania odrzucona.

- W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza oferty, przy braku dokumentów wymienionych w SWZ Zamawiający wezwie Oferenta, do ich uzupełnienia w terminie do 10 dni roboczych od dnia otwarcia ofert. Zamawiający wezwie oferenta do uzupełninia dokumentów drogą elektroniczną wyznaczając termin na uzupełnienie brakujących dokumentów. W przypadku uchybienia terminu uzupełninia oferty, oferta złożona przez Oferenta zostaje odrzucona z postępowania.

IX. Otwarcie ofert i kryteria oceny.

Oferty zostaną otwarte w dniu 20 sierpnia 2026 r. o godz. 12.15.

Ocena ofert nastąpi w ciągu 60 dni roboczych od daty otwarcia ofert.

Oferty spełniające wyżej opisane warunki (określone w części V. - VIII.) zostaną poddane ocenie Komisji według następujących kryteriów:

  - Za zaproponowaną cenę ustala się przy ocenie punktację z przedziału 0-100 punktów (oznacza to wagę kryterium cenowego 100 %.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z Oferentami, negocjacji parametrów cenowych, jakościowych, terminów realizacji prac przedstawionych w ofertach oraz zakresu zamówienia.

  - Po przeprowadzeniu negocjacji parametrów ofert Komisja dokona ponownej oceny ofert po i wyboru Wykonawcy zamówienia. Ilość punktów przyznanych przez Komisję przetargową stanowić będzie średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji.

  - Zamawiający nie jest zobowiązany do wybrania oferty o najniższej cenie ani do wybrania jakiejkolwiek oferty.

  - Zamawiający, tj. LRH S.A. nie będzie zobowiązany do podania wyników punktacji ani powodów dokonanego przez Komisję wyboru, jak też do prowadzenia dyskusji czy też korespondencji z uczestnikami przetargu na ten temat.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn.

X.  Warunki zawarcia umowy.

- Zamawiający ogłosi wynik postępowania przetargowego najpóźniej w terminie 30 dni roboczych od dnia otwarcia ofert na stronie internetowej Spółki.

- Podstawą do zawarcia umowy będzie projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

XI.  Ustalenia końcowe.

- Jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta, Zamawiający może przystąpić do udzielania zamówienia następnemu w kolejności Oferentowi.

- Każde zapytanie bądź wniosek ze strony uczestnika przetargu w okresie jego przeprowadzania powinny być złożone w formie pisemnej lub mailem. Zamawiający, jeżeli uzna to za zasadne, udzieli odpowiedzi, a jej odpis zostanie umieszczony pod ogłoszeniem o przetargu na stronie internetowej. Jeżeli Zamawiający nie udzieli żadnej odpowiedzi, warunki przetargu pozostaną niezmienione.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

Załącznik nr 1    	Projekt umowy

Załącznik nr 2     	Formularz oferty

Załącznik nr 3          Projekt robót geologicznych

Załącznik nr 1 do SWZ – Wzór umowy

Umowa

zawarta w Elizówce w dniu …………………………roku pomiędzy:

Lubelskim Rynkiem Hurtowym S.A., Elizówka ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047934, kapitał zakładowy: 59.015.000,00 zł, kapitał wpłacony: 58.875.447,76 zł, NIP: 712-10-20-809, reprezentowanym przez:

- Krzysztofa Urbasia– Prezesa Zarządu

- Michała Tarnowskiego- Członka Zarządu

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

, reprezentowanym przez:

- …………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

- Wykonania dostawy i montażu filtrów w dwóch wykonanych otworach studziennych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zgodnie z projektem robót geologicznych na wykonanie dwóch otworów studziennych ujmujących wody podziemne z utworów kredowych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S. A. w Elizówce (działka nr 100/98) Projekt w załączaniu. Studnie będą wykorzystywane do celów pożarowych i bytowych.

- Zakres przedmiotu umowy:

- Montaż filtra z PVC z rur spełniających normy PN-G-02323 i posiadających atest higieniczny. Wykonanie zabudowy otworów studziennych filtrem wykonanym z rur PVC o następujących wymiarach:

- rura podfiltrowa DN 300 – dł. 2,0 m,

- filtr szczelinowy DN 300 – dł. 25,0 m,

- rura nadfiltrowa DN 350 – dł. 53,0 m (wyprowadzona do powierzchni terenu),

zgodnie z projektem PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie dwóch otworów studziennych ujmujących wody podziemne z utworów kredowych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S. A. w Elizówce (działka nr 100/98) Projekt w załączaniu. Studnie będą wykorzystywane do celów pożarowych i bytowych.

- Wykonanie pompowania pomiarowego dla dwóch otworów studziennych po założeniu filtrów.

- Wykonanie badania jakościowego wody dwóch otworów studziennych po złożeniu filtrów..

- Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną, ofertą Wykonawcy z dnia………………………roku, stanowiącymi integralną część umowy oraz zasadami sztuki budowalnej i wiedzy technicznej przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa i norm.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót, wszelką dokumentacją, specyfikacją techniczną i uznaje te dokumenty za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz akceptuje te dokumenty jako wiążące przy realizacji umowy, nie wnosząc do nich żadnych uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca zapewni kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonywania zamówienia oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w umowie lub może być logicznie wywnioskowane.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

- zagospodarowanie zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, dokonanie koniecznych uzgodnień w tym zakresie;

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie wykonywanych robót;

- zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej;

- utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji prac;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;

- ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego, szkody wyrządzone osobom trzecim lub w mieniu osób trzecich;

- usuwanie wad i awarii w okresie udzielonej gwarancji na roboty budowlane;

- dokonywanie bezpłatnych przeglądów zgodnie z przepisami prawa i umowy oraz wymogami producentów – w okresie udzielonej gwarancji od odbioru końcowego dostawy i robót budowlanych.

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania.

- Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni powiadomi Zamawiającego o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Technicznym, specyfikacjach i innych dokumentach, jakie wykryje podczas analizowania tych dokumentów, lub podczas wykonywania robót.

- Wykonawca będzie uczestniczył w wymaganych prawem czynnościach mających na celu realizację zakresu robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w sposób nie dezorganizujący funkcjonowania obiektu i pracy Zamawiającego i najemców na poszczególnych obiektach.

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie wyznaczona przez Wykonawcę osoba lub kierownik robót.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

- dokonanie odbioru końcowego dostawy i robót oraz ewentualnych odbiorów częściowych robót;

- wypełnienie obowiązków - w zakresie kompetencji Zamawiającego - niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania, które wynikają z przepisów prawa, a realizowane są po zakończeniu robót;

- potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę wszelkich prób, badań, pomiarów i innych czynności niezbędnych dla rozpoczęcia użytkowania i eksploatacji oraz potwierdzenie wypełnienia wszystkich wymaganych prawem obowiązków, w tym przygotowania i przekazania Zamawiającemu niezbędnych dokumentów oraz uzyskania od właściwych organów wymaganych zaświadczeń;

- Ze strony Zamawiającego na koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych wyznacza się Kierownika działu Inwestycyjno-Technicznego i Głównego Konserwatora Rynku lub inną osobę, wyznaczoną przez Zamawiającego.

§ 2

- Wyznacza się termin końcowy wykonania przedmiotu umowy na 30 dni od daty podpisania umowy.

- W terminie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia wszystkich robót jak również do wykonania wszelkich prób, badań, pomiarów i innych czynności niezbędnych dla rozpoczęcia użytkowania i eksploatacji oraz do wypełnienia wszystkich wymaganych prawem obowiązków, w tym przygotowania i przekazania niezbędnych dokumentów, aby Zamawiający mógł rozpocząć zgodne z prawem użytkowanie i eksploatację przedmiotu zamówienia.

- Po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu zakończenia prac oraz potwierdzeniu tego faktu przez osobę upoważnioną przez niego, Strony bez zbędnej zwłoki dokonują odbioru końcowego dostawy i robót.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość lub część robót.

- Odbiór końcowy lub częściowy dostawy i robót potwierdzi protokół odbioru częściowego lub końcowego, podpisany przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się wykonanie odbioru częściowego zakresu prac w ramach wykonanych prac na jednym obiekcie.

- Do protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca załączy dokumentację powykonawczą, zawierającą w szczególności protokoły atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne zastosowanych urządzeń i materiałów przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

- Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego dostawy i robót traktuje się jako datę wykonania przedmiotu umowy w zakresie dostawy i robót.

- Datę podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu końcowego wykonanie dostaw i robót, traktuje się jako datę wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

- Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie                      netto w kwocie: ………………………………..zł netto + należny podatek VAT (słownie: ……………………………………………………………………………………………..……złotych netto).

- Do wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

- Cena wskazana w ust. 1 jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem §8 umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, tj. wykonanie dokumentacji, wykonanie prac remontowych, montażowych, dostawa urządzeń, materiałów i sprzętu itp.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół częściowy lub końcowy odbioru dostawy i wykonania poszczególnych robót.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4

Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o przedłużenie terminu określonego w § 2 ust. 1, jeżeli jego niedotrzymanie wynika:

-   z okoliczności, których nie można było przewidzieć, tzw. „siła wyższa”,

-   z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 30 000,00 zł;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający – w wysokości 30 000,00 zł;

- w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy – w wysokości 500,00 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- W przypadku zwłoki w usuwaniu wad i awarii przedmiotu umowy w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji - w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę lub podmiot wyznaczony przez Zamawiającego w zastępstwie Wykonawcy, zgodnie z § 6 ust. 4.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 30 000,00 zł.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wartość kar umownych przewidzianych w § 5 ust. 1 – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad przedmiotu umowy w terminie zakreślonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich naprawienie innemu podmiotowi, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę, na co ten wyraża zgodę.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na wykonane prace, dostarczone urządzenia, materiały na okres 60-miesięcy od daty końcowego odbioru prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad powstałych w okresie gwarancji na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Wady mogące spowodować zagrożenie lub dalsze uszkodzenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezwłocznie, to jest w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Strony dopuszczają, za zgodą Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy uzgodnienie dłuższego terminu usunięcia wad z uwagi na uwarunkowania zewnętrzne i technologiczne.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 2 lub 3, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu umowy wykryte przy odbiorze lub w toku robót, usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Najpóźniej w dniu bezusterkowego odbioru końcowego lub częściowego dostawy i robót, Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny co do jakości odebranego przedmiotu umowy z oświadczeniem Wykonawcy w zakresie wykonania dzieła budowlanego zgodnie ze sztuką budowlaną, wolnego od wad i udzielenia ochrony gwarancyjnej na warunkach niniejszej umowy.

- Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, w sprawach nie uregulowanych w umowie, odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.

- W okresie gwarancji, Zamawiający, przy udziale Wykonawcy przeprowadzać będzie raz w roku bezpłatny przegląd gwarancyjny, z którego sporządzane będą protokoły, zawierające stwierdzone wady lub ich brak.

- Przegląd gwarancyjny dokonany zostanie w szczególności przed upływem okresu gwarancji ustalonego w § 6 ust. 1 umowy.

- W przypadku braku uczestnictwa Wykonawcy w przeglądach gwarancyjnych, Zamawiający może przeprowadzić je z udziałem innego podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie i swobodnie wybranego przez Zamawiającego, a kosztami uczestnictwa tego podmiotu obciąży Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca nie może odmówić podpisania protokołu bez podania udokumentowanych przyczyn odmowy.

- W przypadku odmowy podpisania protokołu z przeglądu gwarancyjnego bez pisemnego uzasadnienia, złożonego Zamawiającemu w ciągu 7 dni licząc od daty sporządzenia protokołu, Zamawiający może jednostronnie uznać bezsporność wykazanych wad.

- Po każdej naprawie Wykonawca przedłoży Zmawiającemu specyfikację do zakresu dokonanych napraw.

§ 7

- W ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca przedłoży na piśmie Zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji dostaw i robót.

- W przypadku wystąpienia trudności mających potencjalny wpływ na ryzyko braku realizacji umowy w terminie Wykonawca niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu pisemną informację.

§ 8

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy:

- w zakresie ceny: urzędowa zmiana podatku VAT;

- w zakresie terminu: zmiany w prawie bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, w przypadku innych nieprzewidzianych sytuacji niezależnych od stron, w tym działanie siły wyższej, o ile na zmianę terminu wyrażą zgodę obie strony;

- w zakresie przedmiotu umowy: konieczność zastosowania innych niż przewidziane w ofercie materiałów, która wynikła na etapie realizacji przedmiotu umowy, a nie była możliwa do przewidzenia na etapie składania oferty.

- konieczności wykonania prac dodatkowych, która wynikła na etapie realizacji przedmiotu umowy, a nie była możliwa do przewidzenia na etapie składania oferty. Wartość tego typu prac zostanie wyceniona na podstawie kosztorysu wykonanego na podstawie katalogu nakładów rzeczowych z uwzględnieniem aktualnych cen średnich dla woj. lubelskiego.  Wykonany kosztorys musi zostać w takim przypadku zatwierdzony przez Zamawiającego.

§ 9

- Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę, zawierającego w treści minimum: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej po porozumieniu obu stron w sprawie jej warunków.

- Zmiany umowy nie stanowią zmiany koordynatorów oraz numerów i adresów do korespondencji.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane i innych obowiązujących w zakresie przedmiotu umowy przepisów prawa i norm.

§ 11

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą załatwiane w drodze porozumienia, a w przypadku niemożności jego osiągnięcia, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

Załączniki do Umowy:

- Oferta Wykonawcy z załącznikami.

- Projekt robót geologicznych Wykonania 2 otworów studziennych w granicach działki nr ewid. 100/98, zgodnie z dokumentacją geologiczną „Projekt robót geologicznych na wykonanie jednego otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów kredowych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce (działka nr 100/98)” wykonanym przez Elżbietę Hałas – Kogut upr. Geol. Nr: v – 1163, opracowanie projektowe z listopada 2024 roku.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Formularz oferty

UWAGA: wszystkie strony niniejszego formularza (a nie tylko ostatnia) wymagają podpisu Osoby upoważnionej do złożenia oferty

pieczęć oferenta

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

Elizówka ul. Szafranowa 6

21-003 Ciecierzyn

O F E R T A

My, niżej podpisani

........................................................................................................................................

działając w imieniu

............................................................................................................................................

/nazwa oferenta/

............................................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie przetargu

.

- Oferujemy następującą cenę za Wykonania dostawy i montażu filtrów w dwóch wykonanych otworach studziennych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zgodnie z projektem robót geologicznych na wykonanie dwóch otworów studziennych ujmujących wody podziemne z utworów kredowych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S. A. w Elizówce (działka nr 100/98) Projekt w załączaniu. Studnie będą wykorzystywane do celów pożarowych i bytowych.

..................... zł netto

(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………………)                                + podatek VAT określony właściwymi przepisami.

Cena ta wynika z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru robót, załączonego do niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że w niniejszej ofercie zostały skalkulowane wszystkie koszty (ustalone przez nas na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projektu umowy, innych informacji), niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania zakładanych efektów rzeczowych, a także do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargu (w tym dokumentacją projektową), w całości akceptujemy ją i warunki przetargu oraz nie wnosimy do dokumentacji i warunków przetargu żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że po zapoznaniu się z zakresem przedmiotu umowy i dokumentacją projektową nie wnosimy do rozwiązań w niej zawartych żadnych uwag i zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że jeżeli nasza Oferta będzie przyjęta, dostarczymy określone zabezpieczenie wykonania umowy, rozpoczniemy roboty tak szybko jak to będzie praktycznie możliwe i wykonamy przedmiot umowy w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.

- Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na przedmiot umowy w terminach i na warunkach wskazanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Przystępując do postępowania przetargowego, oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej i zapoznaliśmy się z budynkiem technicznym, w którym realizowane będzie przedmiotowe zamówienie, a także uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje w celu prawidłowego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że rozumiemy, iż Zamawiający nie jest zobowiązany przyjąć najniższej, ani jakiejkolwiek oferty, jaką otrzyma.

- Przedkładamy poniżej / w załączeniu* informację w formie tabelarycznej o dotychczas zrealizowanych przez nas projektach w zakresie budowy /, umożliwiającą dokonanie oceny naszego doświadczenia w oparciu o rodzaj, ilość, wartość, jakość, wszechstronność i terminowość zrealizowanych dostaw i robót.

W załączeniu przedkładamy / nie przedkładamy * referencje (-ji) w tym zakresie.

| Lp. | Nazwa kontrahenta | Wartość netto wykonanych dostaw i robót | Charakterystyka ogólna wykonanych robót (rodzaj robót, ilości i rozwiązania techniczne) | Termin realizacji robót | Potwierdzenie terminowości/ wskazanie przyczyn opóźnień | Potwierdzenie jakości/ wskazanie rodzaju i przyczyn wad, istotnych usterek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

* niewłaściwe skreślić

- W razie wybrania niniejszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy za wyżej podaną cenę i na warunkach zawartych w dokumentacji przetargowej oraz w miejscu i terminie podanym przez Zamawiającego oraz oświadczamy, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, ponosimy wszelkie szkody, jakie w związku z tym faktem poniesie Zamawiający.

- Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 5 lat od daty technicznego odbioru robót.

- Oświadczamy, że w niniejszej ofercie zostały skalkulowane wszystkie koszty robót ustalone przeze mnie na odbytej wizji lokalnej, dokumentacji projektowo technicznej, projektu umowy i innych informacji, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania zakładanych efektów rzeczowych, a także do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

- Potwierdzamy, że reprezentowane przez nas przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymagania postawione w SIWZ, co zostało potwierdzone w dołączonych do oferty załącznikach i dokumentach.

- Do niniejszej oferty dołączamy wypełniony kosztorys ofertowy oraz wszystkie pozostałe wymienione w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączniki i dokumenty, tj.:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Miejscowość ..............................  dnia ........................................

....................................................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela/